6.pielikums
Ministru kabineta
2020.gada 2.septembra noteikumiem Nr.560

Elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējās peļņas normas aprēķins

I. Elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējās peļņas normas aprēķina gaita

- Iekšējā peļņas norma ir diskonta likmes vērtība, pie kuras pašreizējā diskontētās naudas plūsmas vērtība ir vienāda ar sākotnēji ieguldītā kapitāla vērtību. Iekšējā peļņas norma tiek aprēķināta uz pēdējo gadu, kad ražotājs var izmantot tiesības, kas piešķirtas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 29. pantu. Iekšējo peļņas normu aprēķina, ņemot vērā elektrostacijas vienotā tehnoloģiskā cikla principu.

- Iekšējo peļņas normu aprēķina ar pakāpeniskām iterācijām, izmantojot šādu formulu:

t=t0nTNPt(1+r100)t-t0+1-I0+Dt0=0 , kur

TNPt – tīrā naudas plūsma jeb naudas plūsma, kas paliek komersanta rīcībā pēc visu ražošanas izdevumu segšanas, kalendāra gadā t (EUR);

r – iekšējā peļņas norma (%);

t – kalendāra gads, par kuru tiek veikts aprēķins;

t0 – kalendāra gads, kad komersants ir sācis izmantot tiesības, kas piešķirtas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 29. pantu;

n – kalendāra gads, kad komersanta tiesībām, kas piešķirtas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 29. pantu, beidzas izmantošanas laiks;

I0 – komersanta sākotnējās investīcijas elektrostacijā (EUR);

Dt0– līdz kalendāra gadam t0 (ieskaitot) par komersanta elektrostaciju piešķirtais un faktiski saņemtais publiskais finansējums (EUR), tai skaitā maksājumi no valsts vai pašvaldības budžeta, kredītu procentu likmju subsidēšana, kā arī cita finanšu palīdzība, kas tiek piešķirta vai sniegta no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

- Komersanta sākotnējās investīcijas elektrostacijā I0 aprēķina, izmantojot šādu formulu:

I0=Pel t0×Iīp×1000+Ipārv  , kur

Pel t0 – elektrostacijas uzstādītā elektriskā jauda (MW), kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju kalendāra gadā t0;

Iīp – komersanta elektrostacijā veikto īpatnējo investīciju apjoma faktiskās vērtības (EUR/kW), nepārsniedzot šā pielikuma 3., 6., 8. un 9. tabulā noteikto līmeņatzīmju vērtības atkarībā no elektrostacijas veida un uzstādītās jaudas Pel t0 ;

Ipārv – komersanta elektrostacijas faktiskās elektroenerģijas pieslēguma izmaksas elektroenerģijas pārvades tīklam (EUR). Ja komersanta elektrostacija ir pieslēgta elektroenerģijas sadales tīklam, Ipārv ir 0.

- Tīro naudas plūsmu kalendāra gadā t aprēķina, izmantojot šādu formulu:

TNPt=Σi=112TNPti-Ik t+Dt  , kur

TNPti – tīrā naudas plūsma jeb naudas plūsma, kas paliek komersanta rīcībā pēc visu ražošanas izdevumu segšanas, kalendāra gada t kalendāra mēnesī i (EUR);

Ik t – sākotnējo investīciju elektrostacijā korekcija (EUR);

Dt – kalendāra gadā t par komersanta elektrostaciju piešķirtais un faktiski saņemtais publiskais finansējums (EUR), tai skaitā maksājumi no valsts vai pašvaldības budžeta, kredītu procentu likmju subsidēšana, kā arī cita finanšu palīdzība, kas tiek piešķirta vai sniegta no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

- Tīro naudas plūsmu kalendāra gada t kalendāra mēnesī i aprēķina, izmantojot šādu formulu:

TNPti=IENti-IZDti  , kur

IENti – elektrostacijas ieņēmumi kalendāra gada t kalendāra mēnesī i (EUR);

IZDti – elektrostacijas izdevumi kalendāra gada t kalendāra mēnesī i (EUR).

- Ja kalendāra gadā t komersanta elektrostacijas uzstādītā elektriskā jauda, kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju, nav palielinājusies, sākotnējo investīciju elektrostacijā korekcija Ik t ir 0 EUR. Ja kalendāra gadā t komersanta elektrostacijas uzstādītā elektriskā jauda ir palielinājusies, sākotnējo investīciju elektrostacijā korekciju Ik t aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Ik t=Pel t×Iīp×1000-(Pel t-1×Iīp×1000)   , kur

Pel t – elektrostacijas uzstādītā elektriskā jauda (MW), kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju, kalendāra gadā t;

Pel t-1 – elektrostacijas uzstādītā elektriskā jauda (MW), kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju, kalendāra gadā t–1.

- Elektrostacijas ieņēmumus kalendāra gada t kalendāra mēnesī i  IENti aprēķina, izmantojot šādu formulu:

IENti=Cel ti×Pel ti×dt12×1-SENti100+Cth ti×Pth ti×dt12  , kur

Cel ti – komersanta elektrostacijai noteiktā elektroenerģijas iepirkuma cena (EUR/MWh) kalendāra gada t kalendāra mēnesī i;

Pel ti – elektrostacijas uzstādītā elektriskā jauda (MW), kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju, kalendāra gada t kalendāra mēnesī i;

d – komersanta elektrostacijas faktiskais darba stundu skaits kalendāra gadā t (stundas);

SENti – komersantam faktiski piemērojamā subsidētās elektroenerģijas nodokļa likme (%) kalendāra gada t kalendāra mēnesī i;

Cth ti – siltumenerģijas ražošanas tarifs kalendāra gada t kalendāra mēnesī i (EUR/MWh) saskaņā ar šā pielikuma 10. tabulu;

Pth ti – elektrostacijas uzstādītās neto siltuma jaudas līmeņatzīme (MW) kalendāra gada t kalendāra mēnesī i. Vēja un hidroelektrostacijām Pth ti ir 0.

- Aprēķinā norāda elektrostacijas darba stundu skaita faktiskās vērtības. Ja kalendāra gadā t no komersanta obligātā iepirkuma ietvaros maksimāli iepērkamais elektroenerģijas apjoms ir mazāks nekā Pel ti×dt , aprēķinā izmantojot šā pielikuma 3., 6., 8. un 9. tabulā minētās līmeņatzīmes, tad dt aprēķina, izmantojot šādu formulu:

dt=WtPel ti  , kur

Wt – kalendāra gadā t no komersanta obligātā iepirkuma ietvaros maksimāli iepērkamais elektroenerģijas apjoms.

- Kalendāra gada t kalendāra mēnesī i elektrostacijas uzstādītā neto siltuma jaudas līmeņatzīme Pth ti vēja un hidroelektrostacijām ir 0. Pārējām elektrostacijām to aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Pth ti=Pthb ti×0,97  , kur

Pthb ti – koģenerācijas elektrostacijas uzstādītā siltuma jauda, kas atbilst elektrostacijā uzstādīto koģenerācijas iekārtu izgatavotāja noteikto bruto siltumjaudu summai (MW).

- Elektrostacijas izdevumus kalendāra gada t kalendāra mēnesī i IZDti aprēķina, izmantojot šādas formulas:

  - vēja elektrostacijām:

IZDti=Iīp×0,03+b  , kur

0,03 – koeficients, kas raksturo elektrostacijas ekspluatācijas izmaksu īpatsvaru veiktajās investīcijās, kas noteikts šā pielikuma 2. tabulā.

b – balansēšanas atbildības faktora līmeņatzīme, kas raksturo vēja elektrostacijas nebalansa līmeni un atkarībā no uzstādītās elektriskās jaudas, kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju, kalendāra gada t kalendāra mēnesī i Pel ti ir noteikta šā pielikuma 8. tabulā;

  - hidroelektrostacijām:

IZDti=Iīp×0,01+DRNti, kur

0,01 – koeficients, kas raksturo elektrostacijas ekspluatācijas izmaksu īpatsvaru veiktajās investīcijās, kas noteikts šā pielikuma 2. tabulā.

– dabas resursu nodoklis par ūdeņu lietošanu elektrostacijās (EUR), kas tiek aprēķināts katrai hidroelektrostacijai saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu, ņemot vērā hidroelektrostacijas faktisko ūdens kritumu, pieņemot lietderības koeficientu 75 % un pieņemot, ka saražotās elektroenerģijas daudzums kalendāra gada t kalendāra mēnesī i vienāds ar Pel ti×dt12;

  - biomasas stacijām:

IZDti=Bkur ti×Ckur ti+Iīp×0,02, kur

Bkur ti – aprēķinātais patērētā kurināmā apjoms (MWh), kas nepieciešams komersanta elektrostacijas darbības nodrošināšanai kalendāra gada t kalendāra mēnesī i;

Ckur ti – kurināmā cenas līmeņatzīme kalendāra gada t kalendāra mēnesī i (EUR/MWh) ir noteiktas šā pielikuma 4., 5. un 7. tabulā.;

0,02 – koeficients, kas raksturo elektrostacijas ekspluatācijas izmaksu īpatsvaru veiktajās investīcijās, kas noteikts šā pielikuma 2. tabulā.

  - biogāzes stacijām:

IZDti=Bkur ti×Ckur ti+Iīp×0,04, kur

0,04 – koeficients, kas raksturo elektrostacijas ekspluatācijas izmaksu īpatsvaru veiktajās investīcijās, kas noteikts šā pielikuma 2. tabulā.

- Aprēķināto patērētā kurināmā apjomu Bkur ti nosaka, izmantojot šādu formulu:

  - biogāzes elektrostacijām:

Bkur ti=(Pel ti+Pth ti)×dt12×0,80 , kur

0,80 – koeficients, kas raksturo elektrostacijas efektivitāti. Kopējā elektrostacijas efektivitāte ir fizikāls rādītājs enerģijas zudumiem tās pārveides procesā, un tiek izteikta ar lietderības koeficientu.

  - biomasas un biomasas gazifikācijas elektrostacijām:

Bkur ti=(Pel ti+Pth ti)×dt12×0,80 , kur

0,80 – koeficients, kas raksturo elektrostacijas efektivitāti.

- Aprēķinā, kas veikts saskaņā ar šo pielikumu, vērtības naudas izteiksmē noapaļo līdz tuvākajam centam, ņemot vērā trešo zīmi aiz komata. Ja trešā zīme aiz komata ir no 0 līdz 4, centa vērtība nemainās. Ja trešā zīme aiz komata ir no 5 līdz 9, centu noapaļo par vienu vienību uz augšu.

II. Līmeņatzīmes elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējās peļņas normas aprēķinam

- tabula

Inflācijas līmeņatzīmes

| Gads | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inflācija, % | 10,1 | 15,3 | 3,3 | –1,2 | 4,2 | 2,3 | 0,0 | 0,7 |
| Gads | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022.–2040. |
| Inflācija, % | 0,2 | 0,1 | 2,9 | 2,6 | 2,8 | 0,4 | 1,7 | 2,0 |

- tabula

Elektrostacijas ekspluatācijas izmaksu līmeņatzīmes

| Tehnoloģija | Līmeņatzīmes |
| --- | --- |
| Vēja elektrostacijas | 3% no veiktajām investīcijām gadā |
| Hidroelektrostacijas | 1% no veiktajām investīcijām gadā |
| Biomasas stacijas | 2% no veiktajām investīcijām gadā |
| Biogāzes stacijas | 4% no veiktajām investīcijām gadā |

- tabula

Biogāzes stacijām (izņemot biomasas gazifikācijas stacijas) piemērojamās līmeņatzīmes

| Uzstādītā elektriskā jauda Pel | Īpatnējās investīcijas Iīp (EUR/kWel) | Lietderības koeficients siltumenerģijas pārdošanas cenas aprēķinam ηref (%) |
| --- | --- | --- |
| Nepārsniedz 0,5 MW | 4000 | 80 |
| Lielāka par 0,5 MW, bet nepārsniedz 1 MW | 3800 | 80 |
| Lielāka par 1 MW, bet nepārsniedz 2 MW | 3800 | 80 |
| Lielāka par 2 MW | 3300 | 80 |

- tabula

Biogāzes stacijām (izņemot stacijas, kurās izmanto biomasas gazifikāciju vai poligongāzes) piemērojamās kurināmā cenas līmeņatzīmes

| Uzstādītā elektriskā jauda Pel | Kurināmā cena bez PVN Ckur1, EUR/MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. |
| Nepārsniedz 0,5 MW | 8,9 | 7,06 | 5,4 | 6,18 | 7,39 | 7,61 | 8,07 | 8,39 | 9,03 |
| Lielāka par 0,5 MW, bet nepārsniedz 1 MW | 20,7 | 16,41 | 12,55 | 14,37 | 17,18 | 17,69 | 18,76 | 19,51 | 21,00 |
| Lielāka par 1 MW | 26,11 | 20,71 | 15,84 | 18,13 | 21,67 | 22,32 | 23,67 | 24,61 | 26,50 |
|  | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025.1 |
| Nepārsniedz 0,5 MW | 9,13 | 8,88 | 8,36 | 7,5 | 7,57 | 7,65 | 7,73 | 7,8 | 7,96 |
| Lielāka par 0,5 MW, bet nepārsniedz 1 MW | 21,22 | 20,66 | 19,45 | 16,22 | 16,39 | 16,55 | 16,72 | 16,88 | 17,22 |
| Lielāka par 1 MW | 26,78 | 26,06 | 24,54 | 24,55 | 24,8 | 25,05 | 25,3 | 25,55 | 26,06 |

Piezīme. 1 Turpmākajiem gadiem cenas indeksētas saskaņā ar šā pielikuma 1. tabulā norādīto inflācijas prognozi.

- tabula

Poligongāzes cenas līmeņatzīmes

| Uzstādītā elektriskā jauda Pel | Kurināmā cena bez PVN Ckur, EUR/MWh |
| --- | --- |
|  | visi gadi |
| Visas jaudas | 10 |

- tabula

Biomasas un biomasas gazifikācijas stacijām piemērojamās līmeņatzīmes

| Uzstādītā elektriskā jauda Pel | Īpatnējās investīcijas Iīp (EUR/kWel) | Lietderības koeficients siltumenerģijas pārdošanas cenas aprēķinam ηref (%) |
| --- | --- | --- |
| Nepārsniedz 1 MW | 4500 | 80 |
| Lielāka par 1 MW, bet nepārsniedz 4 MW | 4000 | 80 |
| Lielāka par 4 MW | 3600 | 80 |

- tabula

Biomasas un biomasas gazifikācijas stacijām piemērojamās kurināmā cenas līmeņatzīmes

| Kurināmā cena bez PVN Ckur1, EUR/MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. |
| 11,06 | 8,6 | 7,37 | 8,6 | 8,6 | 11,06 | 9,83 | 9,83 | 8,6 |
| 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025.1 |
| 8,6 | 12,29 | 13,07 | 11,02 | 11,44 | 11,89 | 12,34 | 12,82 | 13,31 |

Piezīme.1 Turpmākajiem gadiem cenas indeksētas saskaņā ar šā pielikuma 1. tabulā norādīto inflācijas prognozi.

- tabula

Vēja elektrostacijām piemērojamās līmeņatzīmes

| Uzstādītā elektriskā jauda Pel | Īpatnējās investīcijas Iīp (EUR/kWel) | Balansēšanas atbildības faktors b (%) |
| --- | --- | --- |
| Nepārsniedz 0,25 MW | 2150 | 01 |
| Lielāka par 0,25 MW, bet nepārsniedz 1 MW | 1400 | 15 |
| Lielāka par 1 MW, bet nepārsniedz 2 MW | 1400 | 15 |
| Lielāka par 2 MW | 1400 | 10 |

Piezīme. 1 10 %, ja vēja elektrostacijai piemēro Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumu Nr. 560 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību" 23.2. apakšpunktu.

- tabula

Hidroelektrostacijām piemērojamās līmeņatzīmes

| Uzstādītā elektriskā jauda Pel | Īpatnējās investīcijas Iīp (EUR/kWel) |
| --- | --- |
| Nepārsniedz 0,5 MW | 2500 |
| Lielāka par 0,5 MW, bet nepārsniedz 1 MW | 2000 |
| Lielāka par 1 MW, bet nepārsniedz 5 MW | 1500 |

- tabula

Siltumenerģijas ražošanas tarifs EUR/MWh no 1995.gada līdz 2041.gadam

| Gads | Siltumenerģijas ražošanas tarifs Cth ti , EUR/MWh 1 |  | Gads | Siltumenerģijas ražošanas tarifs Cth t i, EUR/MWh |  | Gads | Siltumenerģijas ražošanas tarifs Cth ti , EUR/MWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 | 11.67 |  | 2011 | 38.44 |  | 2027 | 20.36 |
| 1996 | 12.12 |  | 2012 | 42.06 |  | 2028 | 20.76 |
| 1997 | 12.24 |  | 2013 | 39.16 |  | 2029 | 21.18 |
| 1998 | 12.28 |  | 2014 | 32.63 |  | 2030 | 21.60 |
| 1999 | 12.33 |  | 2015 | 31.91 |  | 2031 | 22.03 |
| 2000 | 12.38 |  | 2016 | 26.11 |  | 2032 | 22.48 |
| 2001 | 12.38 |  | 2017 | 26.11 |  | 2033 | 22.92 |
| 2002 | 12.38 |  | 2018 | 26.83 |  | 2034 | 23.38 |
| 2003 | 12.38 |  | 2019 | 24.99 |  | 2035 | 23.85 |
| 2004 | 12.38 |  | 2020 | 23.28 |  | 2036 | 24.33 |
| 2005 | 16.51 |  | 2021 | 21.68 |  | 2037 | 24.81 |
| 2006 | 21.76 |  | 2022 | 20.20 |  | 2038 | 25.31 |
| 2007 | 26.11 |  | 2023 | 18.81 |  | 2039 | 25.82 |
| 2008 | 36.99 |  | 2024 | 19.19 |  | 2040 | 26.33 |
| 2009 | 39.16 |  | 2025 | 19.57 |  | 2041 | 26.86 |
| 2010 | 38.44 |  | 2026 | 19.96 |  |  |  |

Piezīme. 1 Siltumenerģijas ražošanas tarifu veido siltumenerģijas vidējā cena gala patērētājiem, kas reizināta ar koeficientu 0,7252 (ražošanas tarifa īpatsvars gala tarifā)

Ministru prezidents                                                                                      	A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs 	J. Vitenbergs

Vīza:

Valsts sekretārs                                                                                          	     E. Valantis